关于在公司工程中推广道路破路切缝嵌入钢板和钢板上涂刷AB胶防滑的通知

市政道路经常需要破路敷设管道，由于工艺的要求破复过后无法及时进行恢复，需要垫钢板确保通行，钢板垫在路上容易存在人员滑倒等安全隐患且车辆通行噪音较大。

为解决以上问题，合肥热电市政工程有限公司从2025年6月1日起在公司市政工程全面推广道路破路切缝嵌入钢板和钢板上涂刷AB胶工法。

具体做法如下：

垫路钢板厚度≥3CM,道路开挖时用铣刨机对路面进行铣刨，使宽度稍微大于钢板的宽度，待铣刨结束沟槽开挖完毕后再用钢板垫路，同时钢板下敷设麻袋等减震软垫，这样就能严丝合缝，钢板即不会移位也平稳不会产生噪音。道路敷设钢板正面涂刷AB胶，再均匀布撒粗砂，经绩溪路项目实践，此方法能大大降低人员滑倒风险。

附图：

特此通知

2025年5月20日